G-ZY3DY-260126-026-01

1/4-01/1

链路遥控数据帧格式见表5-1,链路遥控开关指令见表5-2,链路遥控遥调指 令见表5-3。

表5-1 链路遥控帧格式

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 00H | 遥控帧同步字1 | EBH |
| 01H | 遥控帧同步字2 | 90H |
| 02H | 目的地址高字节 | 由监控计算机形成 |
| 03H | 目的地址低字节 |  |
| 04H | 源地址高字节 | 由监控计算机形成 |
| 05H | 源地址低字节 |  |
| 06H | 平台/数据类型 | 由监控计算机形成 |
| 07H | 编号 | 由数据链形成，0～255 |
| 08H～0AH | 密钥 | 由加密机形成，暂时不用 |
| 0BH | 测控开关指令 |  |
| 0CH | 测控开关指令 |  |
| ODH | 测控开关指令 |  |
| 0EH | 测控遥调地址 | 二判二，见表5-3。 |
| 0FH | 测控遥调地址 |  |
| 10H | 测控遥调数据 | 见表5-3。 |
| IH | 测控遥调数据 |  |
| 12H |  | 00H |
| 13H |  | 00H |
| 14H |  | 00H |
| 15H |  | 00H |
| 16H |  | 00H |
| 17H |  | 00H |
| 18H～3FH |  | 00H |
| 40H～41H | CRC-16 | 由数据链形成g(x)=x⁴+x²+X³+1 |

表5-3 链路遥控遥调指令

| 序号 | 指令名称 | 遥调地址 | 遥调数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 入网申请许可 | 9EH | 地址为1字节，重复两遍，译码时内容相同且在有效范围 内，数据为两字节(高字节在前，低字节在后)作为入网 申请节点的地址。目的地址完全匹配，或是0000H(目前 没有0000H),平台类型/数据类型为XEH时才执行生效。 不存储。 |
| 9 | 入网申请拒绝 | 9FH | 地址为1字节，重复两遍，译码时内容相同且在有效范围 内，数据为两字节(高字节在前，低字节在后)作为拒绝 入网申请节点的地址。目的地址完全匹配，或是0000H(目 前没有0000H),平台类型/数据类型为XEH时才执行生 效。不存储。 |

Y-260126-026-01

2/4-0  1/1

链路遥测数据帧格式如表5-4所示。

表5-4 链路遥测数据帧格式

| 序号 | 内容 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 00H | 遥测帧同步字1 | EBH,发起方填写 |  |
| 01H | 遥测帧同步字2 | 90H,发起方填写 |  |
| 02H | 目的地址高字节 | 发起方填写。 |  |
| 03H | 目的地址低字节 |  |  |
| 04H | 源地址高字节 | 发起方填写。 |  |
| 05H | 源地址低字节 |  |  |
| 06H | 平台/数据类型 | 0XEH,发起方填写。 |  |
| 07H | 帧编号 | 发起方填写。 |  |
| 08H～0AH | 密钥(备用) | 发起方填写00。 |  |
| 0BH～0CH | CRC校验 | 发起方填写00,数据终端计算填写，计算从02H至OAH。 |  |
| ODH |  |  |  |
| 0EH |  |  |  |
| 0FH |  |  |  |
| 10H |  |  |  |
| 11H |  |  |  |
| 12H～13H |  |  |  |
| 14H |  |  |  |
| 15H |  |  |  |
| 16H |  |  |  |
| 17H |  |  |  |
| 18H |  |  |  |
| 19H |  |  |  |
| JAH |  |  |  |
| 1BH~1CH |  |  |  |
| 1DH |  |  |  |

60126-026-01

14- 01/1

| 1EH～1FH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20H～22H |  |  |  |
| 23H～25H |  |  |  |
| 26H～27H |  |  |  |
| 28H |  |  |  |
| 29H～2CH |  |  |  |
| 2DH～33H |  |  |  |
| 34H～70H |  |  |  |
| 71H～73H | 入网申请 | 前1个字节(71H)在空中节点上电后，先发 送AAH表示申请有效，地面终端装订成功后 改填00H为无效，后2个字节为申请入网空中 节点D载数据终端的地址，高字节在前(发送 一 次) |  |
| 74H | 当前网络获得许可及拒绝 的节点个数(最大8个) | 高4位为获得允许节点个数0~8 低4位为拒绝节点个数0~8 | 如果有 一个节 点在 网 ， 74H传 1,然 后指控 判断 75H- 76H的 地址是 否有 效；即 使地面 软件关 机也无 需重新 入网 |
| 75H~76H | 当前在网节点物理地址1 | 物理地址占用2个字节，高字节在前，低字节 在后 |  |
| 77H~78H | 当前在网节点物理地址2 | 物理地址占用2个字节，高字节在前，低字节 在后 |  |
| 79H |  |  |  |
| 7AH～7BH | 最近拒绝节点物理地址 | 占用2个字节，高字节在前，低字节在后 |  |
| 7CH～7DH | CRC1校验 | 空中节点D载数据终端计算填写，计算从26H 至7BH。 |  |
| 7EH～7FH | CRC2校验 | 空中节点D载数据终端计算填写，计算从0DH 至7DH |  |

地面数据终端与手持控制终端之间通过UDP网络协议建立连接，具体协议 如表6-1所示。

u

260126-026-01

/4-01/1

表6- 1 地面数据终端与手持控制终端之间UDP 组播网络协议

| 项 目 | 复合数据 | 遥测数据 | 遥控数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 子网掩码 | 255.255.255.0 |  |  |
| 地面控制器IP地址 | 226.0.0.80 |  |  |
| 地面数据终端IP地址 | 192.168.8.10 |  |  |
| 数据端口号 | 8000 | 8001 | 8002 |
| 数据格式 | 见5.2 | 见5.2 | 见5.1 |

注 ：

(1)数据链发送入网申请后，指控会上传一条遥控指令告诉数据链是否允许入 网，参见表5-3序号8、9;若指控允许后，数据链将申请入网改成无效。 若仍在不停的D  入网申请，则说明数据链没有将申请入网改成无效。申 请入网被拒绝后，也不需要再次发送入网，后续指控会通过输入ID 号强  制入网。