|  | 工位 | 类目 | 检验结果 | 检测产线 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁航向校准 | 磁航向调试 “磁强是否已校准”显示值; 已 校 准 / 未 校 准. 导引头朝向北方向时，磁航向角数值; {%magnetic_heading}. | 合格/不合格 | A-01 |
| 2 | 引信接口功能调试 | 引信接口功能调试 平台断电后，引信电连接器的9、10点通断状态; 通 路 / 断 路. 平台上电后，引信电连接器的5点和地电压值; {%voltage5_ground} V. 引信接口功能调试（续） 平台上电后，引信电连接器的1点和地电压值; {%voltage1_ground} V. 引信上电后，引信电连接器的1点和地电压值; {%voltage1_ground} V. 引信上电后，飞控对引信的供电电压显示值; {%} V. 引信断电后，引信电连接器的1点和地电压值; {%voltage1_ground} V. 后翼处于折叠状态，引信电连接器的7、8点通断状态; 通 路 / 断 路. 后翼处于展开状态，引信电连接器的7、8点通断状态; 通 路 / 断 路. 摘火引信连接状态，后翼折叠时，翼展展开标志显示值; 已展开/未展开. 摘火引信连接状态，后翼展开时，翼展展开标志显示值; 已展开/未展开. 引信连接状态，引信帧频数值; {warhead_frame_freq%}. |  |  |
| 3 | 飞控版本号检查 | 飞控版本检查 飞控导航计算机软件版本; {%software_version}. 飞控版本日期; {%flight_control_version}. |  |  |
| 4 | 导航状态检查 | 导航状态检查 导航状态显示值; 正 常/不 正 常. |  |  |
| 5 | 帧频检查 | 帧频检查 导引头; {%payload_frame_freq}. 惯导; {%magnetic_heading_frame_freq}. 卫导; {%gps_frame_freq}. 北斗; {%beidou_frame_freq}. |  |  |
| 6 | 发射筒通讯测试 | 发射筒通信测试 发射筒帧频数值; {%}. |  |  |
| 7 | 主循环时间检查 | 主循环时间检查 主循环时间; {%main_loop_time}. |  |  |
| 8 | 电压显示 | 电池显示功能测试 电池电压数值; {%battery_voltage}. |  |  |
| 9 | 一次电池通讯检查 | 一次电池通讯调试 电池状态显示值; 正常 / 不正常. 电池温度数值; {%}. |  |  |
| 10 | 卫星导航检查 | 卫星导航检查 信噪比; ＞46; ＞44; ＞42; ＞40; ＞38; ＞35; 解算; Pdop. 北斗收星数. 卫导收星数. |  |  |
| 11 | 原点装订功能调试 | 原点装订功能调试 原点距离数值; {%origin_distance}. |  |  |
| 12 | 航线装订功能 | 航线装订功能调试 航线是否成功上传与下载; 成 功/不成功. 上传航线与下载航线是否一致; 一 致/不一致. |  |  |
| 13 | 加速度校准 与姿态检查 | 速度校准与姿态调试 俯仰角; {%pitch}. 滚转角; {%roll}. 静止状态下角速率值; x： {%acceleration_x} y： {%acceleration_y} z： {%acceleration_z}. 水平状态下加速度值; x： {%acceleration_x} y： {%acceleration_y} z： {%acceleration_z}. 右滚90°加速度值; x： {%acceleration_x} y： {%acceleration_y} z： {%acceleration_z}. 抬头90°加速度值; x： {%acceleration_x} y： {%acceleration_y} z： {%acceleration_z}. |  |  |
| 14 | 气压高度检查 | 气压高度检查 是否符合相对高与绝对高数值随巡飞弹平台高度增加而增加、随巡飞弹平台高度减小而减小; 符 合/不符合. |  |  |
| 15 | 空速标定与调试 | 空速标定与调试 零偏数值. 是否符合堵住右垂尾的空速管，空速数值升高至10以上，且数值不掉落至10以下，松开右垂尾的空速管后，该数值快速掉落至0~1; 符 合/不符合. |  |  |
| 16 | 舵面校准与调试 | 舵面校准与调试 左前翼实测值; 右前翼实测值. 左右舵上偏5; {%}; {%}. 左右舵上偏10; {%}; {%}. 左右舵上偏15; {%}; {%}. 左右舵下偏5; {%}; {%}. 左右舵下偏10; {%}; {%}. 左右舵下偏15; {%}; {%}. 左垂尾实测值; 右垂尾实测值. 左偏5; {%}; {%}. 右偏5; {%}; {%}. 舵面校准与调试（续） 抬头方向运动时，左右前翼向上翻转 低头方向运动时，左右前翼向下翻转; 符 合/不符合. 左滚方向运动时，左前翼向下翻转，右前翼向上翻转； 右滚方向运动时，左前翼向上翻转，右前翼向下翻转；; 符 合/不符合. 左偏航方向运动时，左右垂尾后缘，自左垂尾向右垂尾方向偏转； 右偏航方向运动时，左右垂尾后缘，自右垂尾向左垂尾方向偏转；; 符 合/不符合. |  |  |
| 17 | 铁电故障调试 | 铁电故障调试 铁电故障数值; {%ferroelectric_fault}. |  |  |
| 18 | 动力测试 | 动力测试 电动机逆时针转动且无晃动，转动过程中无异响; 符 合/不符合. “电机起转”的转速数值; {%rotation_speed}. “平飞油门”的转速数值; {%rotation_speed}. “爬升油门”的转速数值; {%rotation_speed}. |  |  |
| 19 | 导航状态检查 | 导航状态检查 导航状态显示值; 正 常/不 正 常. |  |  |
| 20 | 空速标定与调试 | 空速标定与调试 零偏数值. 是否符合堵住右垂尾的空速管，空速数值升高至10以上，且数值不掉落至10以下，松开右垂尾的空速管后，该数值快速掉落至0~1; 符 合/不符合. |  |  |
| 21 | 帧频检查 | 帧频检查 导引头; {%payload_frame_freq}. 惯导; {%magnetic_heading_frame_freq}. 卫导; {%gps_frame_freq}. 北斗; {%beidou_frame_freq}. |  |  |
| 22 | 数据链检查 | 数据链检查 频道; 小功率AGC; 大功率AGC. 弹载; 地面; 弹载; 地面. 1; {%}; {%}; {%}; {%}. 2; {%}; {%}; {%}; {%}. 3; {%}; {%}; {%}; {%}. 4; {%}; {%}; {%}; {%}. 5; {%}; {%}; {%}; {%}. 6; {%}; {%}; {%}; {%}. 7; {%}; {%}; {%}; {%}. 8; {%}; {%}; {%}; {%}. 9; {%}; {%}; {%}; {%}. 遥控帧频; {%remote_frame_freq}. |  |  |
| 23 | 导引头检查 | 导引头检查 “载荷上电”后，导引头完成自检，归中动作; 符 合/不符合. 导引头上电前后卫星导航检查指示灯应保持绿色; 符 合/不符合. 红外模式电子变倍放大、缩小2倍响应符合要求; 符 合/不符合. 可见光模式电子变倍放大、缩小5倍响应符合要求; 符 合/不符合. 导引头归中、扫描与刹车、数引、锁定功能响应符合要求; 符 合/不符合. 可见光与红外图像质量符合清晰，无花屏、无卡顿等现象; 符 合/不符合. |  |  |
| 24 | 拷机测试 | 拷机测试 拷机开始时间：. 拷机项目; 上电后测试; 断电前测试. 导航状态的显示值; 正 常/不正常; 正 常/不正常. 卫星导航检查指示灯颜色; 绿 色/红 色; 绿 色/红 色. 导引头可见光与红外图像清晰，电子变倍、归中、扫描与刹车、数引、锁定功能响应符合相应动作; 符 合/不符合; 符 合/不符合. 空速检查的零偏数值; {%}; {%}. 遥控帧频; {%remote_frame_freq}; {%remote_frame_freq}. 导引头帧频; {%payload_frame_freq}; {%payload_frame_freq}. 惯导帧频; {%magnetic_heading_frame_freq}; {%magnetic_heading_frame_freq}. 卫导帧频; {%gps_frame_freq}; {%gps_frame_freq}. 北斗帧频; {%beidou_frame_freq}; {%beidou_frame_freq}. 过程中数据链连接应无中断、卡顿等通讯不畅情况; 符 合/不符合; 符 合/不符合. 拷机断电时间：; {%real_time}. 拷机时间时长; {%kaoji_time}. |  |  |